乌环审〔2024〕5号

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于

巴彦柴达木煤矿勘探项目环境

影响报告表的批复

中石化长城能源化工（内蒙古）有限公司：

你公司报送的《巴彦柴达木煤矿勘探项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《中石化长城能源化工（内蒙古）有限公司关于报送审批巴彦柴达木煤矿勘探项目环境影响报告表的申请》收悉。经研究，现批复如下：

- 一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇神水台村、木都柴达木村、巴音柴达木村、斯布扣嘎查、乌兰陶勒盖镇红旗村境内。主要任务为新建煤炭勘查钻孔111个（含1个观测孔），实际钻孔110个；设计深度760-1000m，孔径113mm，110个探煤钻孔钻探工程量89870m。主要建设内容包括钻探工程、储运工程、生活区及其他公辅工程和环保工程等。项目总占地面积73000m2，总投资8600万元，其中环保投资245.2万元，占总投资的2.85%。

《报告表》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）落实大气污染防治措施。加强对运载散体材料的车辆管理，采取加盖篷布、场地洒水等有效措施控制扬尘污染，物料堆场远离周边居民等环境敏感目标。柴油发电机废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值。

（二）落实水污染防治措施。严格执行泥浆不落地钻孔工艺，禁止建设泥浆池。钻孔废水优先回用于钻孔作业，不能利用部分送至有资质的钻井废弃物处理厂统一处理。生活污水集中收集后，定期运送至就近的生活污水处理站统一处理。

严格落实钻孔施工场地分区防渗措施，强化钻孔施工作业区、钻孔废液及岩屑储存区等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。

（三）落实固体废物污染防治措施。钻孔泥浆、钻孔岩屑经絮凝剂固化后，送有资质的钻井废弃物处理厂统一处理。废机油属于危险废物，交由有资质的危险废物处理单位处置。危险废物转移运送过程中严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾集中收集后，及时清运至就近的垃圾处理场所统一处理。

一般固废贮存场所和临时危废贮存场所分别按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设计、建设和管理。

（四）落实噪声污染防治措施。根据施工具体情况,对钻孔施工场地周边环境敏感点采取设置临时声屏障等有效措施，确保噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值要求；在环境敏感点附近，禁止在中午（12：00-14:00）、夜间（22：00至次日6：00）从事高噪声施工作业和物料运输，防止出现噪声扰民现象；确有需要夜间施工作业的，须报请我局批准，并对外公示。

（五）你公司应落实生态环境保护的主体责任，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。严格按照设计要求划定施工活动范围，各种施工活动严格控制在施工活动范围之内，尽可能地不破坏原有地表植被和土壤，严禁乱砍滥伐、随处取土，施工结束后，须及时对临时占地进行生态恢复。

建设单位须制定详细的生态植被恢复措施与计划，并安排足够的生态恢复专用资金，确保生态恢复措施落实到位。项目建成后应采取绿化等水土保持措施，控制水土流失。

三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好日常监管工作。

四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

2024年3月12日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室        2024年3月12日印发