乌环审〔2024〕23号

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于中煤

鄂尔多斯能源化工有限公司图克厂区

公用工程中心硫酸钠、氯化钠系统

母液结晶技术改造项目环境

影响报告表的批复

中煤鄂尔多斯能源化工有限公司：

你公司报送的《中煤鄂尔多斯能源化工有限公司图克厂区公用工程中心硫酸钠、氯化钠系统母液结晶技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及你公司《关于报批中煤鄂尔多斯能源化工有限公司图克厂区公用工程中心硫酸钠、氯化钠系统母液结晶技术改造项目环境影响报告表的请示》（中煤鄂能化〔2024〕160号）收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目位于内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区中煤鄂尔多斯能源化工有限公司图克化工分公司内。主要任务为新建1套MED多效蒸发设备，主要处理高盐水处理系统产生的母液，设计处理规模为10.5m3/h。建设内容主要包括蒸发结晶间、多效蒸发结晶系统、盐库、原料罐、倒料罐及相关公辅工程和环保工程等。项目总占地面积1010m2，总投资2908.63万元，其中环保投资100万元，占总投资的3.44%。

鉴于项目的建设有效缓解危险废物产生量从而降低环境风险，从环保角度考虑，项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治措施的前提下，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

- 二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

- （一）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水、覆盖、设置围挡等有效措施控制施工粉尘污染确保厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值。施工噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求；在环境敏感点附近，禁止在中午（12:00-14:00）、夜间（22:00至次日6:00）从事高噪声施工作业和物料运输，防止出现噪声扰民现象。生活污水集中收集后，依托现有生活污水处理设施统一处理。建筑垃圾集中收集后，运送至就近的建筑垃圾处理厂统一处理；生活垃圾集中收集后，运送至图克镇生活垃圾处理厂统一处理。

- （二）落实大气污染防治措施。滚筒干燥机及包装产生的废气经水膜除尘器处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求后；硫化床干燥机废气、料仓及包装机废气经“旋风除尘器+湿式除尘器”处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求后，分别通过25m高排气筒排放。

- （三）落实固体废物污染防治措施。杂盐属于危险废物，暂存于暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的危险废物处理单位处置。危险废物转移运送过程中严格执行危险废物转移联单制度。配置垃圾桶收集生活垃圾,定期送至图克镇生活垃圾处理厂统一处理。

- （四）落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（五）落实水污染防治措施。除尘废水回用至母液罐，不外排。

严格落实分区防渗措施，强化蒸发结晶间、盐库、罐区等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。

（六）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入到设计等招标文件及合同，并明确责任。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好建设期、运营期日常监管工作。

四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

2024年12月2日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室       2024年12月2日印发