乌环审〔2024〕24号

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于

浩吉铁路新建乌审召站集运场工程

环境影响报告书的批复

浩吉铁路股份有限公司：

你公司报送的《浩吉铁路新建乌审召站集运场工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及《浩吉铁路股份有限公司关于新建乌审召站集运场工程环境影响评价报批的申请》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇境内。主要任务为新建煤炭集运场1处，项目建成后，初期运输量为300万t/a，近期为600万t/a，远期为500万t/a。配套建设封闭储煤棚1座（850m×40m×14.1m），储量可以达到6万吨。新建铁路专用线到发线兼货物线3条，其中1条长度为3831m、2条长度均为1700m；集运场北端咽喉设机待线1条，有效长为100m；设牵出线1条，有效长为920m；集运场南端咽喉设机待线1条，有效长为100m，设机车整备线1条，有效长为100m，设安全线1条，有效长为50m；铁路专用线总长8501m。建设内容主要包括集运场、铁路专用线工程、污水处理站、危废暂存间及其他公辅工程和环保工程。项目总占地面积为61.4681hm2，总投资4.894亿元，其中环保投资532万元，占总投资的1.087%。

《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求划定施工活动范围，各种施工活动应严格控制在施工活动范围之内。优先使用现有道路，加强对运载散体材料的车辆管理，采取加盖篷布、场地洒水等有效措施控制扬尘污染，物料堆场应远离周边居民等环境敏感目标。施工噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求。生活污水经临时化粪池处理后，送就近的生活污水处理厂统一处理；施工废水经沉淀池处理后回用。建筑垃圾集中收集后，送就近的建筑垃圾处理厂统一处理；配置垃圾桶收集生活垃圾，定期运送至就近生活垃圾处理场所统一处理。

- （二）落实大气污染防治措施。煤炭装卸、贮存、转运在全封闭厂房内进行，同时采用雾炮系统等有效措施控制粉尘，确保厂界无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表5颗粒物无组织排放限值要求。供暖采取空调供暖，不得建设燃煤、燃油锅炉。

- （三）落实噪声污染防治措施。根据施工具体情况,对敏感点采取设置临时声屏障等防护措施，确保建设期、运营期噪声分别满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)排放限值要求、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准及《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-1990）修改方案中的规定。在环境敏感点附近，禁止在中午（12：00-14:00）、夜间（22：00至次日6：00）从事高噪声施工作业和物料运输，防止出现噪声扰民现象。确有需要夜间施工作业的，须报请我局批准，并对外公示。

（四）落实水污染防治措施。车辆冲洗废水、地面冲洗废水经收集沉淀处理后回用；餐饮废水经隔油池隔油后与生活污水经一体化污水处理设施处理，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中道路清扫标准后回用于洒水抑尘。

严格落实分区防渗措施，强化储煤棚、危废暂存间、沉淀池、隔油池、一体化污水处理设施等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。

（五）落实固体废弃物防治措施。沉淀池污泥主要成分为煤泥，集中收集后参入煤中与煤一并外售。餐厨垃圾拉运至就近餐厨垃圾处理厂统一处理。废机油属于危险废物，暂存于危废暂存间，交由有资质的危险废物处理单位处置。生活污水处理站污泥、生活垃圾集中收集后，送当地政府部门指定地点统一处理。

- 危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。危险废物转移运送过程中严格执行转移联单制度。非正常情况下泄漏的废液及冲洗水通过导流槽进入集液池中，收集后交由有资质单位处置。一般固废贮存场所须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求设计、建设和管理。

- （六）落实生态保护措施。从生态保护角度进一步优化施工组织，通过采取永临结合、合理布设临时工程、优先使用现有道路、控制新建施工道路宽度等措施，减少工程占地和地表开挖。采取强化土石方管理、加强综合利用等方式减少弃渣，弃土排至弃土场，加强弃土场管理和监控，避免产生次生生态破坏。加强野生动植物及其生境保护。强化施工期环境管理，开展生态环境保护宣传和教育，禁止擅自捕杀野生动物和损毁野生植物，施工尽量避开周边重点保护野生动物活动集中时段及繁育期。施工前对表土进行剥离单独堆存回用，加强堆存的环境管理。施工结束后及时使用原生表土及乡土物种进行植被恢复。

- （七）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

三、你单位应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入到设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好建设期、运营期日常监管工作。

四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

2024年12月9日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室        2024年12月9日印发