乌环审〔2024〕25号

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于鄂尔

多斯市金诚彩钢钢构工程有限公司年

加工10万吨彩钢材料项目环境

影响报告表的批复

鄂尔多斯市金诚彩钢钢构工程有限公司：

你公司报送的《鄂尔多斯市金诚彩钢钢构工程有限公司年加工10万吨彩钢材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、《关于申请审批鄂尔多斯市金诚彩钢钢构工程有限公司年加工10万吨彩钢材料项目环境影响报告表的函》及《鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市金诚彩钢钢结构工程有限公司年加工10万吨彩钢材料项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2024〕70号）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇综合物流园区。项目主要任务为新建苯板生产线一条，将生产的苯板及外购的彩钢板、岩棉进行复合生产彩钢材料，项目建成后年产10万吨彩钢材料。建设内容主要包括生产车间、原料暂存区、液态原料区、危废间、天然气锅炉1台（1吨/小时）、办公区及其他公辅工程和环保工程等。项目总占地面积9928.66m2，总投资800万元，其中环保投资20万元，占总投资的2.5%。

《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

- 二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

- （一）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水、覆盖等有效措施控制施工粉尘污染，物料堆场应远离周边居民等环境敏感目标，确保厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值。运输车辆采取限速等措施，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求。施工废水经沉淀池处理后，全部回用；生活污水经现有化粪池处理后，排至嘎鲁图镇生活污水处理厂统一处理。包装箱集中收集外售综合利用，剩余建筑垃圾与生活垃圾分类集中收集后，分别送就近的处理厂统一处理。

- （二）落实大气污染防治措施。天然气锅炉烟气经“燃用清洁燃料+低氮燃烧技术”处理，锅炉烟气排放速率及排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉大气污染物排放限值及企业承诺限值要求后，通过15m高排气筒排放。苯板生产、切割、复合工序废气经“集气罩收集+二级活性炭”处理，非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯等排放速率及排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)表4大气污染物排放限值要求后，通过15m 高排气筒排放。厂区内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs 无组织排放限值；厂界无组织甲苯、非甲烷总烃排放浓度《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)中表9企业边界大气污染物浓度限值。供暖采用电热供暖，禁止设置燃煤、燃油锅炉。

- （三）落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，建设好雨水及污水集排管网。生活污水经化粪池处理后排至嘎鲁图镇生活污水处理厂统一处理。

严格落实厂区分区防渗措施，强化液态原料区、危废间、生产车间、化粪池等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。

- （四）落实固体废物污染防治措施。废彩钢板、废包装袋、废苯板集中收集后外售综合利用。废离子交换树脂由厂家定期更换回收。废活性炭、废润滑油、废润滑油桶属于危废废物，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的危险废物处理单位处置；危险废物转移运送过程中严格执行转移联单制度。生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一处置。

- （五）落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取厂区全封闭、基础减振等有效措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（六）落实环境风险防范措施。建设项目运营中应按相关规范要求保证安全防火间距，防止火灾事故的发生。强化运营期维护管理，提高巡查频率。配合当地人民政府做好规划控制，禁止在防护距离内建设居民点、学校、医院等敏感建筑物。

建立应急管理组织机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，配备环境风险应急设备和物资，加强与当地人民政府的应急联动和演练。

- （七）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好建设期、运营期日常监管工作。

四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

2024年12月24日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室       2024年12月24日印发