乌环审〔2025〕3号

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

关于乌审旗陶忽图水泥制品厂

环境影响报告表的批复

内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗无定河镇毛布拉格村民委员会：

你单位报送的《乌审旗陶忽图水泥制品厂环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《乌审旗无定河镇毛布拉格村民委员会关于乌审旗陶忽图水泥制品厂环境影响报告表审批的请示》收悉。经研究，批复如下：

- 一、项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗无定河镇毛布拉格村七社。项目主要利用水泥、石子、砂子、钢筋为原料，年生产水泥杆10万吨、面包砖20万吨。建设内容主要包括原料加工车间、拌合区、原料储存间、成品储存间、危废库、办公区及其他公辅工程和环保工程等。项目总占地面积19876m2，项目总投资880万元，其中环保投资149.8万元，占总投资的17.02%。

《报告表》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

- 二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

- （一）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水、覆盖等有效措施控制施工粉尘污染，物料堆场应远离周边居民等环境敏感目标，确保厂界无组织满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求后排放。施工噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求。建筑垃圾分类收集后，进行综合利用，对不能利用的定期清运至就近建筑垃圾处理厂统一处理。施工废水经沉淀池处理后用于抑尘，不外排。生活污水经临时化粪池处理后，定期拉运至无定河镇生活污水处理站统一处理。配置垃圾桶收集生活垃圾，定期送至就近的生活垃圾处理厂统一处理。

- （二）落实大气污染防治措施。砂子、石子原料装卸贮存转运在全封闭厂房内进行，同时采取洒水等有效措施控制粉尘污染。水泥筒仓粉尘经仓顶除尘器处理满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准排放要求后，通过顶端排气口排放。搅拌工序粉尘经布袋除尘器处理，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准排放要求后，通过15m高排气筒排放。

- （三）落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，建设好雨水、污水集排管网。养护废水经沉淀池处理后再循环利用，不外排；搅拌机清洗废水经沉淀池处理后回用，不外排。生活污水经化粪池收集后，定期拉运至无定河镇生活污水处理厂统一处理。

严格落实厂区分区防渗措施，强化危废库、沉淀池、化粪池、车间地面、室外地面等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。

- （三）落实固体废物污染防治措施。沉淀池沉淀物、除尘灰集中收集后，回用于生产，不外排。不合格产品集中收集后，定期送往就近的建筑垃圾填埋场统一处理。钢筋废料集中收集后外售综合利用。废矿物油属于危险废物，暂存于危废库，定期交由有资质的危险废物处理单位统一处理。危险废物转移运送过程中须严格执行转移联单制度。配置垃圾桶收集生活垃圾，定期送就近的生活垃圾处理厂统一处理。

- 危废库、一般固废贮存场须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行设计、建设和管理。

- （四）落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。

（五）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

- 三、你单位应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境监察大队做好施工期和运营期日常监管工作。

四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

2025年2月17日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室        2025年2月17日印发