乌环审〔2025〕4号

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于内蒙古卓正煤化工有限公司厂外输煤输水储运工程

项目（一期输水工程）环境影响

报告表的批复

内蒙古卓正煤化工有限公司：

你公司报送的《内蒙古卓正煤化工有限公司厂外输煤输水储运工程项目（一期输水工程）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《内蒙古卓正煤化工有限公司关于审批<内蒙古卓正煤化工有限公司厂外输煤输水储运工程项目（一期输水工程）环境影响报告表>的请示》(内卓煤化字〔2025〕7号)收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇、无定河镇、苏力德苏木。项目任务为新建煤矿疏干水输水管线1条，管线起点为白家海子煤矿，终点为内蒙古卓正煤化工有限公司，主要将白家海子煤矿处理后的矿井水输送至内蒙古卓正煤化工有限公司作为生产用水，输水规模为1400万m3/a，双管敷设，一用一备，单管长度约34.5km，管道设计直径 DN800。主要建设内容包括输水管线、配套阀井及其他公辅工程和环保工程等。总投资20000万元，其中环保投资101万元，占总投资的0.505％。

《报告表》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）落实生态保护措施。按照设计要求划定施工活动范围，控制工程占地和施工作业带宽度，不得随处设置取弃土场、施工营地、临时便道等临时工程。管线施工过程中采取“表土剥离、分层开挖、分层堆放、原序回填”原则。

施工结束后须及时对临时占地进行植被恢复。建设单位应制定详细的生态植被恢复措施与计划，并安排足够的生态恢复专用资金，保证生态恢复措施落实到位。

（二）落实大气污染防治措施。采取加盖篷布、场地洒水等有效措施控制扬尘污染，物料、土方临时堆场应远离周边居民等环境敏感目标,确保施工期废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织颗粒排放监控浓度限值。

（三）落实水污染防治措施。严格执行不落地钻井工艺，禁止建设泥浆池。管线试压废水留存于管内，待全线施工完成后，排至至内蒙古卓正煤化工有限公司进行回用。

（四）落实噪声污染防治措施。根据施工具体情况，对管线沿线敏感点采取设置临时声屏障等防护措施，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)排放限值要求。在环境敏感点附近，中午（12：00-14:00）、夜间（22：00至次日6：00）禁止从事高噪声施工作业和物料运输，防止出现噪声扰民现象，确有需要夜间施工作业的，须报请我局批准，并对外公示。

（五）落实固体废物污染防治措施。钻孔泥浆集中收集后，送至有资质的钻井废弃物处理单位统一处理。固废、试压清管废渣集中收集后，运送至就近固废处理厂统一处理。配置垃圾桶收集生活垃圾，及时清运至近的垃圾处理场所统一处理。

- （六）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。建立应急管理机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，并加强与当地人民政府应急联动，定期开展应急演练。

（七）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好施工期和运营期日常监管工作。

四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

2025年2月17日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室        2025年2月17日印发